CHECK-LIST 1

GRU A TORRE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della gru a torre.

- Divieti per l’installazione e l’uso Installazione - Non installare la gru in posizione tale da poter collidere, con la propria struttura o con le funi di sollevamento, con ostacoli fissi o mobili (es. gru adiacenti) senza aver adottato dispositivi o procedure organizzative in grado di prevenire i conseguenti rischi. - Non collegare la gru alle opere provvisionali o simili. - Non installare cartelli o altre strutture oltre a quelle previste dal fabbricante per non aumentare la superficie esposta al vento. Uso - Non utilizzare la gru qualora uno o più dispositivi di sicurezza risultasse non funzionante. - Non operare qualora la velocità del vento superi i limiti forniti dal fabbricante. - Non sollevare materiali imbracati o contenuti scorrettamente. - Non usare la gru per attività di demolizione. - Non effettuare tiri obliqui, manovre di trascinamento, manovre con oscillazioni, operazioni di sradicamento o sfilamento. - Non fare oscillare il carico durante il sollevamento-trasporto. - Non sollevare carichi che siano in qualche modo vincolati (ad esempio, ancorato ad una struttura, accidentalmente fissato al terreno ad esempio per effetto del ghiaccio). - Non usare la gru per il sollevamento di persone (tale operazione è consentita solo in casi eccezionali nel rispetto delle indicazioni presenti nel punto 3.1.4. dell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008, nella Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011 e del 09/05/2012).

- Istruzioni prima dell’uso Alla base della gru - Verificare la presenza di eventuali cedimenti del piano di appoggio della gru. - Controllare che le vie di corsa della gru siano libere (per le gru traslanti). - Verificare l’integrità e l’efficienza della messa a terra. - Verificare l’efficienza della protezione della zavorra (gru a rotazione bassa). - Verificare la chiusura dello sportello del quadro elettrico. - Verificare l’efficienza della sicura del gancio. - Attivare il freno di rotazione. - Verificare la presenza del carter al tamburo della fune di sollevamento (quando installato nella parte bassa delle gru a rotazione alta). - Controllare il corretto avvolgimento sul tamburo della fune di sollevamento (quando installato nella parte bassa delle gru a rotazione alta). - Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie (per le gru traslanti). - Verificare la temperatura ambientale e rispettare le indicazioni del fabbricante in merito alle temperature ambientali per l’uso della gru; in genere con temperature vicine allo 0° non bisogna sottoporre la gru ad un servizio troppo gravoso. - Verificare la velocità del vento e rispettare le indicazioni del fabbricante in merito. - Controllare l’ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di interferenza pianificata con altre gru. - Accedere alla cabina della gru utilizzando le apposite scale interne o facendo uso dei DPI di protezione anticaduta (con manovratore in cabina). - Utilizzare i DPI previsti. Dal posto di manovra - Verificare la presenza di un estintore in cabina (nel caso in cui il manovratore operi in cabina). - Verificare l’efficienza di tutti i comandi, compreso il segnale acustico. - Provare tutti i movimenti della gru a vuoto (senza carichi). - Controllare l’efficienza dei finecorsa e dei limitatori. - Verificare eventuali segnalazioni del pannello di controllo (in cabina).

- Istruzioni durante l’uso In generale - Non accedere nella zona recintata di rotazione della gru (per le gru a rotazione bassa). - Manovrare la gru da una postazione sicura e che permetta la visibilità completa delle manovre. - Richiedere l’aiuto di uno o più operatori che possano segnalare (es. segnali gestuali) i movimenti da eseguire, se in alcune situazioni non si ha la visibilità completa per le manovre da svolgere. - Richiedere, quando necessario, specifiche indicazioni in merito al peso del materiale da sollevare e alle portate degli accessori di sollevamento. - Evitare la movimentazione del carico sopra le zone di lavoro o di transito: qualora ciò non sia possibile, applicare le procedure previste (ad esempio, azionare il segnalatore acustico e attendere l’allontanamento delle persone). - Depositare i carichi solo su superfici in grado di sostenerli, verificando, preliminarmente all’operazione di sollevamento-trasporto, la loro portata. - Sospendere l’uso della gru, e quindi disinserire il freno alla rotazione, scollegare l’alimentazione elettrica (agire sull’interruttore generale della gru) e, in caso di gru traslante, azionare i tenaglioni (ganasce), qualora la velocità del vento superi i limiti forniti dal fabbricante. - Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento (es. rumori inconsueti). Manovre - Non effettuare mai più di un giro di rotazione nello stesso senso. - Non azionare i comandi di salita e discesa ad impulsi. - Non appoggiare il bozzello a terra. - Verificare l’idoneità degli accessori di sollevamento e la stabilità del carico da sollevare. - Prima di ogni manovra azionare il segnalatore acustico, in modo da consentire l’allontanamento delle persone che possono trovarsi sotto il carico sospeso. - Sollevare il carico prima di eseguire gli altri possibili movimenti. - Verificare il bilanciamento del carico sollevandolo solo di qualche decina di centimetri. - Eseguire con gradualità partenze, arresti ed ogni altra manovra. - Arrestare i movimenti della gru prima che intervengano i finecorsa e i limitatori (i finecorsa e i limitatori sono dispositivi di sicurezza che devono operare occasionalmente e non per l’esecuzione delle normali manovre). - Sollevare i carichi nel rispetto delle portate ai vari sbracci e con le velocità di sollevamento/abbassamento indicate dal fabbricante. - Tenere sempre in considerazione gli spazi di frenatura, come nella fase di discesa per la posa del carico o nella fase di rotazione-distribuzione. - Attendere che sia cessato il movimento in atto prima azionare il comando del movimento inverso. - Attendere sempre lo smorzamento delle oscillazioni della struttura dovute all’avvio, al cambio di velocità e all’arresto dei movimenti di salita e discesa, prima di azionare nuovamente i comandi. - Mantenere la fune in tensione con il peso del bozzello al momento del rilascio del carico (ciò è necessario per evitare un anomalo riavvolgimento della fune di sollevamento sul tamburo). - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Non lasciare carichi sospesi. - Sollevare il bozzello in prossimità del braccio. - Posizionare il carrello vicino alla torre. - Lasciare la gru nella zona di stazionamento, se prevista, ed ancorarla al binario azionando le ganasce (per le gru traslanti). - Orientare la gru nella direzione del vento. - Disinserire il freno di rotazione per permettere alla gru di orientarsi in direzione del vento. - Qualora necessario adottare i dispositivi supplementari (previsti dal costruttore) per la stabilità della gru in caso di vento forte. - Scendere dalla gru utilizzando le apposite scale interne o facendo uso dei DPI di protezione anticaduta. - Togliere l’alimentazione elettrica alla gru tramite il quadro elettrico (spegnere l’interruttore generale della gru). - Informare il datore di lavoro o il preposto e l’eventuale sostituto manovratore sulle misure da adottare per il sicuro proseguimento delle operazioni. - Segnalare eventuali guasti e anomalie di funzionamento.