CHECK-LIST 7

PALA CARICATRICE FRONTALE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della pala caricatrice frontale.

- Divieti per l’uso - Non usare l’attrezzatura per sollevare o trasportare persone. - Non utilizzare l’attrezzatura come apparecchio di sollevamento. - Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna. - Non permettere che la macchina trasli per inerzia propria, con il cambio in posizione neutra. - Per evitare guasti o deterioramenti, non usare la forza di caduta della benna ad esempio per demolizioni o per compattare il terreno. - Evitare movimenti improvvisi delle leve sia per quanto riguarda la marcia sia per quanto riguarda i movimenti dei bracci idraulici (muovere le leve gradualmente). - Non condurre la macchina in acque profonde.

- Istruzioni prima dell’uso - Verificare la pulizia di maniglie, gradini, predelle e comandi (in particolare da grasso e olio). - Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti o segnalare le superfici cedevoli. - Controllare che non ci siano persone nell’area circostante la macchina prima di iniziare le manovre. - Regolare la posizione del sedile, degli specchietti retrovisori e pulire le superfici vetrate al fine di ottenere una posizione comoda con visibilità ottimale. - Verificare preventivamente le caratteristiche operative della macchina in merito ai limiti massimi di pendenza sia trasversali che longitudinali del terreno. - Verificare il corretto funzionamento di comandi, strumenti e indicatori. - Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione, dell’avvisatore acustico, del girofaro e del segnalatore di retromarcia (se presente). - Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere. - Verificare la presenza delle protezioni della postazione dell’operatore (ROPS,FOPS, TOPS) anche in funzione delle attività svolte. - Controllare la chiusura di tutti gli sportelli e carter (ad esempio vano motore). - Controllare l’efficienza dell’attacco della benna. - Controllare l’integrità delle griglie laterali di protezione del posto di manovra (per pale compatte). - Allacciare la cintura di sicurezza o, per pale compatte, verificare il sistema di trattenuta. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni durante l’uso - Non ammettere a bordo della macchina altre persone. - Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. - Chiudere gli sportelli della cabina. - Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il freno di stazionamento e il dispositivo di blocco dei comandi (ove presente). - Mantenere sgombro e pulito il posto di guida o la cabina. - Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità non è sufficiente. - Durante la marcia in salita e discesa ridurre al minimo la velocità. - Trasportare il carico con la benna abbassata. - Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo. - Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Appoggiare a terra la benna, inserire il freno di stazionamento e il blocco dei comandi (ove presente), spegnere il motore. - Chiudere i finestrini e la porta della cabina. - Effettuare un’ispezione visiva intorno alla macchina per controllare la carrozzeria o l’eventuale perdita di oli o refrigeranti. - Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento seguendo le indicazioni del fabbricante. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.