CHECK-LIST 5

CARRELLO ELEVATORE TELESCOPICO

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto del carrello elevatore a braccio telescopico.

- Istruzioni prima dell’uso - Verificare la pulizia degli organi di comando, maniglie, gradini e predelle (in particolare da grasso e olio). - Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre. - Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando le eventuali delimitazioni. - Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti. - Garantire la visibilità del posto di guida. - Verificare la presenza delle protezioni al posto di manovra contro il rischio di ribaltamento (rollbar o cabina). - Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di sicurezza (ad esempio freni, finecorsa, clacson). - Verificare il fissaggio dei ripari. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni durante l’uso - Non sollevare persone. - Non ammettere a bordo della macchina altre persone. - Tenere chiusi gli sportelli della cabina. - Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. - Allacciare la cintura di sicurezza. - Rispettare i limiti del diagramma di carico. - Spostare il carrello solo quando il braccio è in posizione di trasporto; non attivare il braccio durante gli spostamenti. - Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso. - Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro. - Durante gli spostamenti su percorsi in pendenza, sia durante la salita sia durante la discesa, rivolgere l’accessorio di sollevamento a valle per gli spostamenti a vuoto e a monte per gli spostamenti con carico. - Il carico trasportato lungo i percorsi deve essere mantenuto ad un’altezza minima da terra, correttamente centrato e a ridosso del supporto delle forche. - Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta. - Per prelevare un carico dal suolo avvicinare il carrello con il braccio rientrato e le forche orizzontali, centrare le forche rispetto all’asse del carico, avanzare avvicinando le forche contro il carico e sollevare il carico agendo sul brandeggio e sollevando il primo braccio. - Per prelevare un carico in alto avvicinare il carrello perpendicolarmente al carico e con le forche in posizione orizzontale, avanzare avvicinando le forche contro il carico, sollevare il carico; successivamente, se possibile, abbassare il carico prima di spostare il carrello altrimenti arretrare lentamente il carrello per poi abbassare il carico, infine portare il carico in posizione di trasporto. - Effettuare i depositi in maniera stabile; in particolare per posare un carico in alto alzare e allungare il braccio fino a quando il carico è al di sopra della pila e far avanzare il carrello, posizionare il carico orizzontalmente e abbassarlo sulla pila; successivamente, sfilare le forche dal carico rientrando e alzando il braccio alternativamente o, se possibile, facendo indietreggiare il carrello. - Per prelevare un carico senza pallet inclinare le forche in avanti e allungare il braccio inclinando contemporaneamente le forche indietro e legare il carico. - Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. - Mantenere sgombra e pulita la cabina. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Non lasciare carichi in posizione elevata. - Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, ritirando il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento. - Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del fabbricante. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.