CHECK-LIST 20

MOTOSEGA

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della motosega portatile a catena.

- Divieti per l’uso - Non effettuare tagli al di sopra dell’altezza delle spalle. - Non lavorare in posizione instabile. - Non manomettere le protezioni. - Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento. - Non avvicinarsi alle parti calde, come ad esempio la marmitta, durante le pause. - Non operare con la punta della barra.

- Istruzioni prima dell’uso - Delimitare e segnalare l’area d’intervento a rischio di caduta di materiale dall’alto. - Verificare il fissaggio, l’integrità, l’affilatura e la corretta tensione della catena di taglio. - Verificare l’integrità della protezione del motore. - Verificare l’integrità e l’efficienza delle protezioni delle impugnature. - Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena. - Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando (avviamento, arresto e acceleratore). - Controllare la corretta regolazione del minimo dell’acceleratore per il fermo della catena. - Controllare che le impugnature siano pulite.

- Istruzioni durante l’uso - Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata. - Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro. - Avviare il motore a distanza di sicurezza da materiali infiammabili. - Eseguire il taglio mantenendo il motore al suo regime massimo per evitare l’inceppamento della catena. - Durante il rifornimento di carburante tenere a disposizione un estintore, spegnere il motore, attendere il suo raffreddamento e non fumare. - Impugnare saldamente la motosega, con entrambe le mani e mantenendo la corretta postura. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione (ad esempio registrazione e lubrificazione dell’utensile). - Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.