CHECK-LIST 19

TRONCATRICE PORTATILE A DISCO

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto della troncatrice portatile a disco.

- Divieti per l’uso - Non operare tagli con la troncatrice appoggiata al suolo o su un altro supporto. - Non lavorare in posizione instabile, come ad esempio sulle scale. - Non lavorare con la troncatrice posta ad un’altezza superiore delle spalle. - Non avvicinarsi alle parti calde, come ad esempio la marmitta, durante le pause. - Non forzare l’operazione di taglio né esercitare pressioni laterali: seguire la traccia rettilinea di taglio. - Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati: in caso contrario prevedere un’aerazione e una ventilazione sufficiente.

- Istruzioni prima dell’uso - Segnalare l’area d’intervento o farla sorvegliare da un addetto per il rispetto delle distanze di sicurezza. - Verificare l’eventuale presenza di cavi e tubi nella struttura da tagliare. - Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando (avviamento, arresto, acceleratore). - Controllare la regolazione del minimo; dopo il rilascio dell’acceleratore, la mola deve smettere di girare dopo una breve rotazione libera. - Verificare l’integrità e il corretto fissaggio del disco e della sua protezione. - Orientare correttamente la protezione del disco. - Verificare l’integrità delle protezioni del motore. - Verificare la tensione della cinghia di trasmissione. - Verificare l’efficienza dei ripari degli organi di trasmissione. - Verificare l’efficienza dell’impianto d’acqua. - Posizionare la tubazione dell’acqua in modo da evitare intralcio ai passaggi. - Controllare che le impugnature siano pulite.

- Istruzioni durante l’uso - Impugnare saldamente la troncatrice, con entrambe le mani e mantenendo la corretta postura. - Mantenere l’erogazione dell’acqua costante e uniforme su entrambi i lati del disco. - Eliminare eccessivi ristagni di acqua. - Eseguire il taglio dei metalli a distanza di sicurezza da materiali infiammabili, per la proiezione di particelle incandescenti. - Durante il rifornimento di carburante tenere a disposizione un estintore, spegnere il motore, attendere il suo raffreddamento e non fumare. - Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti.

- Istruzioni dopo l’uso - Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione. - Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. - Segnalare eventuali guasti e anomalie.